# Mẫu thông số nền — DVOR 220

Tài liệu tham chiếu mặc định • Chỉnh sửa trực tiếp bằng Word

# A. Cách dùng và nguồn

Bạn không phải viết toàn bộ kịch bản trong Word. Tài liệu này chỉ cung cấp thông số nền/tham chiếu cho đúng thiết bị DVOR 220. Có thể tải manual có lớp chữ thay cho mẫu này.

Điền giá trị có nguồn trong cột Giá trị tài liệu, kèm tên tài liệu/phiên bản và Nguồn/trang. Để trống khi chưa biết hoặc không áp dụng; ô trống không có nghĩa là 0, không tắt tính năng và không yêu cầu AI tự đoán.

Mặc định mô phỏng là giá trị từ biểu mẫu native, chỉ để đối chiếu; không phải yêu cầu sửa và không phải thông số danh định được nhà sản xuất xác nhận. Giới hạn/lựa chọn lấy từ cùng biểu mẫu; nơi chưa có khoảng số phải đối chiếu nguồn, không tự đặt giới hạn.

Tải tệp lên modal để AI chuẩn hóa giá trị nền, kiểm tra nguồn/thiếu dữ liệu/mâu thuẫn và đề xuất thay đổi. Sau đó xem các trường đã điền, sửa nếu cần và xác nhận từng bước trong trình hướng dẫn. Tải lên không tự tạo kịch bản hoặc đổi mặc định chung.

Chỉ cột Giá trị tài liệu do bạn điền mới là dữ liệu đề xuất từ tài liệu. Hướng dẫn, dòng trống, ví dụ và cột mặc định là nội dung tham khảo, không phải dữ liệu lỗi/khôi phục.

Mẫu đào tạo này không phải manual nhà sản xuất. Không đưa bí mật, mật khẩu, thông tin đăng nhập hoặc bài làm học viên vào tệp. Chỉ dùng số liệu mô phỏng hoặc tài liệu được phép chia sẻ.

Nguồn chung (tên/phiên bản tài liệu): ______. Trang/đoạn: ______. Nếu chưa có: ghi Chưa cung cấp nguồn kỹ thuật. Nguồn riêng ở từng dòng được ưu tiên.

Ví dụ cách điền — minh họa cách ghi nguồn, không phải yêu cầu: chép một giá trị đã kiểm chứng vào cột Giá trị tài liệu, rồi ghi tên tài liệu và trang tương ứng; không sao chép ví dụ làm số liệu của thiết bị.

# B. Thông số nền có thể chỉnh sửa

Mỗi dòng giữ tên trường của biểu mẫu. Giữ đúng đơn vị; không tự chuyển đổi. Khi một nhóm có nhiều máy/kênh, đối chiếu đúng TX/MON hoặc cảm biến trước khi xác nhận.

## Station

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| Tên trạm · Tối đa ký tự: 31 | Đài TEST | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| station / equipment Version · Chọn: single; dual · Tối đa ký tự: 2000 | dual | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| Chế độ dự phòng · Chọn: hot; cold · Tối đa ký tự: 2000 | hot | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| station / bypass Monitors On Boot · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| station / transmitter Output On Boot · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Station

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| station / frequency MHz · Đơn vị: MHz · ≥ 108 · ≤ 117.95 · Bước 0.05 | 113 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| station / carrier Power W · Đơn vị: W · ≥ 0 · ≤ 150 | 100 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| station / am30Hz Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 40 | 30 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| station / ident Modulation Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 20 | 8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| station / voice Modulation Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 40 | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| station / azimuth Offset Deg · Đơn vị: ° · ≥ -40 · ≤ 40 | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| Mã nhận dạng (IDENT) · Tối đa ký tự: 4 | TST | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| station / ident Keyer · Chọn: independent; associated-master; associated-slave; none; continuous · Tối đa ký tự: 2000 | independent | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| station / ident Sync · Chọn: pulse; code · Tối đa ký tự: 2000 | code | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| station / playback Source · Chọn: mon1; mon2; standby; tx1; tx2; on-antenna; none · Tối đa ký tự: 2000 | on-antenna | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Transmitters / TX1

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| transmitters / tx1 / carrier Scale Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 100 | 100 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / tracking Enabled · Bật / Tắt | Tắt | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / use Station Modulation · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / use Station Azimuth · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / use Station Ident · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / am30Hz Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 40 | 30 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / ident Modulation Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 20 | 8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / voice Modulation Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 40 | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / azimuth Offset Deg · Đơn vị: ° · ≥ -40 · ≤ 40 | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| Mã nhận dạng (IDENT) · Tối đa ký tự: 4 | TST | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / ident Keyer · Chọn: independent; associated-master; associated-slave; none; continuous · Tối đa ký tự: 2000 | independent | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / ident Sync · Chọn: pulse; code · Tối đa ký tự: 2000 | code | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Transmitters / TX1 / sideband Power W

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| transmitters / tx1 / sideband Power W / usb Cos · Đơn vị: W · ≥ 0 · ≤ 5 | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / sideband Power W / usb Sin · Đơn vị: W · ≥ 0 · ≤ 5 | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / sideband Power W / lsb Cos · Đơn vị: W · ≥ 0 · ≤ 5 | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / sideband Power W / lsb Sin · Đơn vị: W · ≥ 0 · ≤ 5 | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Transmitters / TX1 / rf Phase Deg

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| transmitters / tx1 / rf Phase Deg / usb Cos To Sin · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 176 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / rf Phase Deg / lsb Cos To Sin · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 130 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / rf Phase Deg / carrier To Sideband · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 123 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Transmitters / TX1 / standby Rf Phase Deg

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| transmitters / tx1 / standby Rf Phase Deg / usb Cos To Sin · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 119 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / standby Rf Phase Deg / lsb Cos To Sin · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 160 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx1 / standby Rf Phase Deg / carrier To Sideband · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 110 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Transmitters / TX2

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| transmitters / tx2 / carrier Scale Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 100 | 100 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / tracking Enabled · Bật / Tắt | Tắt | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / use Station Modulation · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / use Station Azimuth · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / use Station Ident · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / am30Hz Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 40 | 30 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / ident Modulation Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 20 | 8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / voice Modulation Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 40 | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / azimuth Offset Deg · Đơn vị: ° · ≥ -40 · ≤ 40 | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| Mã nhận dạng (IDENT) · Tối đa ký tự: 4 | TST | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / ident Keyer · Chọn: independent; associated-master; associated-slave; none; continuous · Tối đa ký tự: 2000 | independent | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / ident Sync · Chọn: pulse; code · Tối đa ký tự: 2000 | code | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Transmitters / TX2 / sideband Power W

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| transmitters / tx2 / sideband Power W / usb Cos · Đơn vị: W · ≥ 0 · ≤ 5 | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / sideband Power W / usb Sin · Đơn vị: W · ≥ 0 · ≤ 5 | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / sideband Power W / lsb Cos · Đơn vị: W · ≥ 0 · ≤ 5 | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / sideband Power W / lsb Sin · Đơn vị: W · ≥ 0 · ≤ 5 | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Transmitters / TX2 / rf Phase Deg

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| transmitters / tx2 / rf Phase Deg / usb Cos To Sin · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 135 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / rf Phase Deg / lsb Cos To Sin · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 57.5 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / rf Phase Deg / carrier To Sideband · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 206 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Transmitters / TX2 / standby Rf Phase Deg

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| transmitters / tx2 / standby Rf Phase Deg / usb Cos To Sin · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 90 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / standby Rf Phase Deg / lsb Cos To Sin · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 82 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitters / tx2 / standby Rf Phase Deg / carrier To Sideband · Đơn vị: ° · ≥ 0 · ≤ 359.9 | 35 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Transmitter Limits / carrier Power

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| transmitter Limits / carrier Power / lower Alarm · Đơn vị: W · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 10 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitter Limits / carrier Power / lower Warning · Đơn vị: W · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 15 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitter Limits / carrier Power / nominal · Đơn vị: W · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 100 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitter Limits / carrier Power / upper Warning · Đơn vị: W · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 110 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitter Limits / carrier Power / upper Alarm · Đơn vị: W · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 120 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitter Limits / carrier Power / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Transmitter Limits / sideband Power

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| transmitter Limits / sideband Power / lower Alarm · Đơn vị: W · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0.3 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitter Limits / sideband Power / lower Warning · Đơn vị: W · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0.7 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitter Limits / sideband Power / nominal · Đơn vị: W · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitter Limits / sideband Power / upper Warning · Đơn vị: W · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 1.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitter Limits / sideband Power / upper Alarm · Đơn vị: W · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 3 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitter Limits / sideband Power / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Transmitter Limits

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| transmitter Limits / vswr Upper Warning · Đơn vị: :1 · ≥ 1 · ≤ 10 | 1.7 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| transmitter Limits / vswr Upper Alarm · Đơn vị: :1 · ≥ 1 · ≤ 10 | 2.5 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Thermal / TX1

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| thermal / tx1 / fan Mode · Chọn: auto; on; off · Tối đa ký tự: 2000 | auto | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx1 / fan Start C · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 40 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx1 / fan Stop C · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 35 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Thermal / TX1 / shutdown C

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| thermal / tx1 / shutdown C / cma · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 95 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx1 / shutdown C / usb · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 95 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx1 / shutdown C / lsb · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 95 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Thermal / TX1 / restart C

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| thermal / tx1 / restart C / cma · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 80 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx1 / restart C / usb · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 80 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx1 / restart C / lsb · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 80 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Thermal / TX2

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| thermal / tx2 / fan Mode · Chọn: auto; on; off · Tối đa ký tự: 2000 | auto | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx2 / fan Start C · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 40 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx2 / fan Stop C · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 35 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Thermal / TX2 / shutdown C

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| thermal / tx2 / shutdown C / cma · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 95 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx2 / shutdown C / usb · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 95 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx2 / shutdown C / lsb · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 95 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Thermal / TX2 / restart C

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| thermal / tx2 / restart C / cma · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 80 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx2 / restart C / usb · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 80 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| thermal / tx2 / restart C / lsb · Đơn vị: °C · ≥ -100 · ≤ 200 | 80 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / voting Logic · Chọn: AND; OR · Tối đa ký tự: 2000 | AND | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / executive Alarm Delay Ms · Đơn vị: ms · ≥ 200 · ≤ 51000 | 12000 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / post Changeover Holdoff Ms · Đơn vị: ms · ≥ 0 · ≤ 100000 | 15000 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / power On Holdoff Ms · Đơn vị: ms · ≥ 0 · ≤ 100000 | 15000 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / measurement Average Count · Đơn vị: samples · ≥ 2 · ≤ 10 · Bước 1 | 10 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / warning Range Percent · Đơn vị: % · ≥ 0 · ≤ 100 | 80 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / dcdc Alarm Severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / ident Code Alarm Severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / ident Code Alarm Delay Ms · Đơn vị: ms · ≥ 0 · ≤ 100000 | 20000 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / cha

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / cha / type · Chọn: FFM; NFM; disabled · Tối đa ký tự: 2000 | FFM | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / reference Azimuth Deg · Đơn vị: ° · ≥ -40 · ≤ 40 | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / executive Action · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / cha / limits / bearing Error

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / cha / limits / bearing Error / lower Alarm · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / bearing Error / lower Warning · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -0.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / bearing Error / nominal · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / bearing Error / upper Warning · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / bearing Error / upper Alarm · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / bearing Error / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / cha / limits / fm Index

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / cha / limits / fm Index / lower Alarm · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 15 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / fm Index / lower Warning · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 15.2 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / fm Index / nominal · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 16 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / fm Index / upper Warning · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 16.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / fm Index / upper Alarm · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 17 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / fm Index / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / cha / limits / am30Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / cha / limits / am30Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / am30Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / am30Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 30 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / am30Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 31.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / am30Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 32 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / am30Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / cha / limits / am9960Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / cha / limits / am9960Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / am9960Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / am9960Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 30 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / am9960Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 31.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / am9960Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 32 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / am9960Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / cha / limits / ident1020Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / cha / limits / ident1020Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / ident1020Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 6.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / ident1020Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / ident1020Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / ident1020Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 10 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / ident1020Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / cha / limits / rf Level

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / cha / limits / rf Level / lower Alarm · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -3 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / rf Level / lower Warning · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -2.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / rf Level / nominal · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / rf Level / upper Warning · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 2.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / rf Level / upper Alarm · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 3 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / rf Level / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / cha / limits / distortion9960Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / cha / limits / distortion9960Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / distortion9960Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 80 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / distortion9960Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 100 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / distortion9960Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / cha / limits / carrier Frequency

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / cha / limits / carrier Frequency / lower Alarm · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 112.99887 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / carrier Frequency / lower Warning · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 112.99921 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / carrier Frequency / nominal · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / carrier Frequency / upper Warning · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113.00079 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / carrier Frequency / upper Alarm · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113.00113 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / carrier Frequency / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / cha / limits / subcarrier Frequency

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / cha / limits / subcarrier Frequency / lower Alarm · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9955 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / subcarrier Frequency / lower Warning · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9957 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / subcarrier Frequency / nominal · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9960 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / subcarrier Frequency / upper Warning · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9963 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / subcarrier Frequency / upper Alarm · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9965 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / cha / limits / subcarrier Frequency / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb1

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb1 / type · Chọn: FFM; NFM; disabled · Tối đa ký tự: 2000 | FFM | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / reference Azimuth Deg · Đơn vị: ° · ≥ -40 · ≤ 40 | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / executive Action · Bật / Tắt | Tắt | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb1 / limits / bearing Error

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb1 / limits / bearing Error / lower Alarm · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / bearing Error / lower Warning · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -0.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / bearing Error / nominal · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / bearing Error / upper Warning · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / bearing Error / upper Alarm · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / bearing Error / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb1 / limits / fm Index

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb1 / limits / fm Index / lower Alarm · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 15 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / fm Index / lower Warning · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 15.2 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / fm Index / nominal · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 16 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / fm Index / upper Warning · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 16.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / fm Index / upper Alarm · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 17 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / fm Index / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb1 / limits / am30Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb1 / limits / am30Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / am30Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / am30Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 30 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / am30Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 31.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / am30Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 32 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / am30Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb1 / limits / am9960Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb1 / limits / am9960Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / am9960Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / am9960Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 30 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / am9960Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 31.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / am9960Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 32 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / am9960Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb1 / limits / ident1020Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb1 / limits / ident1020Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / ident1020Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 6.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / ident1020Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / ident1020Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / ident1020Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 10 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / ident1020Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb1 / limits / rf Level

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb1 / limits / rf Level / lower Alarm · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -3 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / rf Level / lower Warning · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -2.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / rf Level / nominal · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / rf Level / upper Warning · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 2.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / rf Level / upper Alarm · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 3 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / rf Level / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb1 / limits / distortion9960Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb1 / limits / distortion9960Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / distortion9960Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 80 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / distortion9960Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 100 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / distortion9960Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb1 / limits / carrier Frequency

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb1 / limits / carrier Frequency / lower Alarm · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 112.99887 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / carrier Frequency / lower Warning · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 112.99921 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / carrier Frequency / nominal · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / carrier Frequency / upper Warning · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113.00079 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / carrier Frequency / upper Alarm · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113.00113 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / carrier Frequency / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb1 / limits / subcarrier Frequency

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb1 / limits / subcarrier Frequency / lower Alarm · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9955 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / subcarrier Frequency / lower Warning · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9957 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / subcarrier Frequency / nominal · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9960 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / subcarrier Frequency / upper Warning · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9963 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / subcarrier Frequency / upper Alarm · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9965 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb1 / limits / subcarrier Frequency / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb2

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb2 / type · Chọn: FFM; NFM; disabled · Tối đa ký tự: 2000 | FFM | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / reference Azimuth Deg · Đơn vị: ° · ≥ -40 · ≤ 40 | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / executive Action · Bật / Tắt | Tắt | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb2 / limits / bearing Error

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb2 / limits / bearing Error / lower Alarm · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / bearing Error / lower Warning · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -0.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / bearing Error / nominal · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / bearing Error / upper Warning · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / bearing Error / upper Alarm · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / bearing Error / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb2 / limits / fm Index

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb2 / limits / fm Index / lower Alarm · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 15 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / fm Index / lower Warning · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 15.2 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / fm Index / nominal · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 16 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / fm Index / upper Warning · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 16.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / fm Index / upper Alarm · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 17 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / fm Index / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb2 / limits / am30Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb2 / limits / am30Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / am30Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / am30Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 30 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / am30Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 31.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / am30Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 32 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / am30Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb2 / limits / am9960Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb2 / limits / am9960Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / am9960Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / am9960Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 30 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / am9960Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 31.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / am9960Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 32 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / am9960Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb2 / limits / ident1020Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb2 / limits / ident1020Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / ident1020Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 6.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / ident1020Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / ident1020Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / ident1020Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 10 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / ident1020Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb2 / limits / rf Level

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb2 / limits / rf Level / lower Alarm · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -3 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / rf Level / lower Warning · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -2.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / rf Level / nominal · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / rf Level / upper Warning · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 2.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / rf Level / upper Alarm · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 3 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / rf Level / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb2 / limits / distortion9960Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb2 / limits / distortion9960Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / distortion9960Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 80 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / distortion9960Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 100 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / distortion9960Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb2 / limits / carrier Frequency

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb2 / limits / carrier Frequency / lower Alarm · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 112.99887 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / carrier Frequency / lower Warning · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 112.99921 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / carrier Frequency / nominal · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / carrier Frequency / upper Warning · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113.00079 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / carrier Frequency / upper Alarm · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113.00113 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / carrier Frequency / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / chb2 / limits / subcarrier Frequency

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / chb2 / limits / subcarrier Frequency / lower Alarm · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9955 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / subcarrier Frequency / lower Warning · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9957 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / subcarrier Frequency / nominal · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9960 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / subcarrier Frequency / upper Warning · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9963 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / subcarrier Frequency / upper Alarm · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9965 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / chb2 / limits / subcarrier Frequency / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / standby

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / standby / type · Chọn: FFM; NFM; disabled · Tối đa ký tự: 2000 | disabled | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / reference Azimuth Deg · Đơn vị: ° · ≥ -40 · ≤ 40 | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / executive Action · Bật / Tắt | Tắt | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / standby / limits / bearing Error

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / standby / limits / bearing Error / lower Alarm · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / bearing Error / lower Warning · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -0.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / bearing Error / nominal · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / bearing Error / upper Warning · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / bearing Error / upper Alarm · Đơn vị: ° · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / bearing Error / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / standby / limits / fm Index

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / standby / limits / fm Index / lower Alarm · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 15 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / fm Index / lower Warning · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 15.2 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / fm Index / nominal · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 16 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / fm Index / upper Warning · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 16.8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / fm Index / upper Alarm · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 17 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / fm Index / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / standby / limits / am30Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / standby / limits / am30Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / am30Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / am30Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 30 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / am30Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 31.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / am30Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 32 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / am30Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / standby / limits / am9960Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / standby / limits / am9960Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / am9960Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 28.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / am9960Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 30 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / am9960Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 31.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / am9960Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 32 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / am9960Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / standby / limits / ident1020Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / standby / limits / ident1020Hz / lower Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / ident1020Hz / lower Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 6.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / ident1020Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / ident1020Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9.6 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / ident1020Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 10 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / ident1020Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / standby / limits / rf Level

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / standby / limits / rf Level / lower Alarm · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -3 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / rf Level / lower Warning · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -2.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / rf Level / nominal · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / rf Level / upper Warning · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 2.4 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / rf Level / upper Alarm · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 3 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / rf Level / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | primary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / standby / limits / distortion9960Hz

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / standby / limits / distortion9960Hz / nominal · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 0 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / distortion9960Hz / upper Warning · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 80 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / distortion9960Hz / upper Alarm · Đơn vị: % · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 100 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / distortion9960Hz / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / standby / limits / carrier Frequency

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / standby / limits / carrier Frequency / lower Alarm · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 112.99887 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / carrier Frequency / lower Warning · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 112.99921 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / carrier Frequency / nominal · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / carrier Frequency / upper Warning · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113.00079 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / carrier Frequency / upper Alarm · Đơn vị: MHz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 113.00113 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / carrier Frequency / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / channels / standby / limits / subcarrier Frequency

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / channels / standby / limits / subcarrier Frequency / lower Alarm · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9955 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / subcarrier Frequency / lower Warning · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9957 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / subcarrier Frequency / nominal · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9960 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / subcarrier Frequency / upper Warning · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9963 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / subcarrier Frequency / upper Alarm · Đơn vị: Hz · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 9965 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / channels / standby / limits / subcarrier Frequency / severity · Chọn: primary; secondary · Tối đa ký tự: 2000 | secondary | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / rf Gain Db / MON1

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / rf Gain Db / mon1 / cha · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -26.5 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / rf Gain Db / mon1 / chb1 · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -27.5 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / rf Gain Db / mon1 / chb2 · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -28 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / rf Gain Db / mon1 / standby · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -31.5 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / rf Gain Db / mon1 / tsg · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -30.5 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Monitor / rf Gain Db / MON2

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| monitor / rf Gain Db / mon2 / cha · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -25.5 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / rf Gain Db / mon2 / chb1 · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -26.5 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / rf Gain Db / mon2 / chb2 · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -27 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / rf Gain Db / mon2 / standby · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -31.5 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| monitor / rf Gain Db / mon2 / tsg · Đơn vị: dB · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | -30.5 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Communication

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| communication / remote Connection Limit · ≥ 0 · ≤ 16 · Bước 1 | 8 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| communication / local Connection Limit · ≥ 0 · ≤ 16 · Bước 1 | 1 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| communication / pmdt Rs232Baud Rate · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 115200 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| communication / rcu Line Type · Chọn: ethernet; modem; rs232 · Tối đa ký tự: 2000 | ethernet | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| communication / local Ip Start · Tối đa ký tự: 2000 | 172.16.1.5 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| communication / local Ip End · Tối đa ký tự: 2000 | 172.16.1.253 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Communication / scu Remote / scu1

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| communication / scu Remote / scu1 / type · Chọn: rs232; leased-line; dial-up · Tối đa ký tự: 2000 | rs232 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| communication / scu Remote / scu1 / baud Rate · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 115200 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| communication / scu Remote / scu1 / flow Control · Bật / Tắt | Tắt | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Communication / scu Remote / scu2

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| communication / scu Remote / scu2 / type · Chọn: rs232; leased-line; dial-up · Tối đa ký tự: 2000 | rs232 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| communication / scu Remote / scu2 / baud Rate · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 57600 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| communication / scu Remote / scu2 / flow Control · Bật / Tắt | Tắt | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Battery

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| battery / voltage Warning V · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 22 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| battery / voltage Alarm V · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 21 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| battery / temperature Warning C · Đơn vị: °C · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 40 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| battery / temperature Alarm C · Đơn vị: °C · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 50 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| battery / charging Current A · Đơn vị: A · ≥ 10 · ≤ 30 | 10 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| battery / cutoff Voltage V · Đơn vị: V · ≥ 19 · ≤ 24 | 20 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| battery / backup Runtime Minutes · Đơn vị: min · Chưa công bố khoảng số trong biểu mẫu | 240 | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

## Optional Units

| Thông số / đơn vị / giới hạn | Mặc định mô phỏng | Giá trị tài liệu / Nguồn/trang |
| --- | --- | --- |
| optional Units / emu · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| optional Units / niu · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| optional Units / vau · Bật / Tắt | Tắt | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| optional Units / battery · Bật / Tắt | Bật | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |
| optional Units / standby Monitor · Bật / Tắt | Tắt | Giá trị: ______; Nguồn/trang: ______ |

# C. Tham khảo các bước tiếp theo — không bắt buộc điền trong Word

Tên, mô tả, độ khó và các mục sau có thể điền trong modal. Đây chỉ là ghi chú tùy chọn, không phải yêu cầu phải điền lỗi hay đáp án trong tài liệu nền.

1. Trạng thái khởi đầu: xem các giá trị nền đã chuẩn hóa; kiểm tra nguồn và xác nhận từng nhóm trong trình hướng dẫn.

2. Lỗi đưa vào: chọn lỗi hoặc yêu cầu tình huống mà đúng thiết bị hỗ trợ trong modal; không dùng cột thông số nền để ghi giá trị gây lỗi.

3. Điều kiện đạt: đặt mục tiêu bài tập trong modal; không thay ngưỡng bảo vệ để né lỗi.

4. Thao tác và quan sát: dùng các mục RF, Monitor, Plant, lỗi có kiểu và Forced Monitor của đúng thiết bị. Không có bước chẩn đoán hai bước kiểu SELEX trong biểu mẫu này.

5. Kiểm tra phạm vi: chính sách đăng nhập/quyền sửa được bảo vệ theo mô hình; không tạo mục quyền sửa hoặc đáp án chẩn đoán không được hỗ trợ.

Các nhóm thật trong trình hướng dẫn: Thông tin kịch bản; Trạng thái khởi đầu; Tín hiệu RF / Điều chế / Kênh; Giám sát và giới hạn; Thiết bị / Nguồn điện / Môi trường; Lỗi đưa vào; Số đo giám sát cưỡng bức; Điều kiện đạt.

Ghi chú tình huống tùy chọn: ______. Thông tin còn thiếu hoặc mâu thuẫn cần hỏi lại: ______.

Chỉ xác nhận cuối mới tạo kịch bản chưa xuất bản. Giám khảo xem lại trong simulator trước khi đưa vào Ôn tập/Kỳ thi; mẫu này không tự xuất bản, không chấm điểm và không xác minh khôi phục.